ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας αφορά την πλήρη εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενίσχυσης φωνής σε αίθουσα αμφιθεάτρου επιφάνειας περίπου 100τ.μ. (διαστάσεων 10x10μ.).
Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, επαγγελματικής κατηγορίας και να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας (CE).
Ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους της ΕΕ, των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας, με υποστήριξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10)έτη.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κεντρική Μονάδα & Έλεγχος (Εντός Rack)

- Ψηφιακός Μεικτής-Ενισχυτής: Ισχύος 120W έως 240W RMS. Να διαθέτει έξοδο γραμμής 100V για τη σύνδεση των ηχείων. Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο 4 εισόδους Mic/Line με ανεξάρτητη τροφοδοσία Phantom Power (+48V) και προστασία από υπερφόρτωση. Η λειτουργία του πρέπει να είναι αυτόματη κατά την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

- Ψηφιακός Καταστολέας Μικροφωνισμών (Feedback Suppressor): Ειδική μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για την αυτόματη ανίχνευση και εξάλειψη ακουστικών αναδράσεων (σφυρίγματα) σε πραγματικό χρόνο.

- Επιδαπέδιος Φοριαμός (Rack 19"): Μεταλλική καμπίνα ύψους 9U ή 12U. Να διαθέτει πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας με κλειδαριά, αφαιρούμενα πλαϊνά και 4 τροχούς (2 με φρένο). Υποχρεωτική ύπαρξη μονάδας εξαερισμού (Fan Unit) στην οροφή με θερμοστάτη.

- Διαχείριση & Τροφοδοσία: Δίοδοι καλωδίων με βουρτσάκια (Cable Brush Panels) για προστασία από σκόνη. Ενσωματωμένο πολύπριζο Rackmount 19" με τουλάχιστον 6 θέσεις σούκο, διακόπτη λειτουργίας και προστασία από υπερτάσεις.

Σύστημα Μικροφώνων & Ηχείων

- Μικρόφωνο Αναλογίου: Πυκνωτικό τύπου Gooseneck (μήκους 45-50cm), με επιτραπέζια βάση, διακόπτη λειτουργίας και φωτεινή ένδειξη κατάστασης (LED).

- Μικρόφωνο Τράπεζας: Πυκνωτικό τύπου Gooseneck (μήκους 35-40cm). Υποχρεωτική τοποθέτηση σε ειδική βαριά επιτραπέζια βάση (Weighted Base) με πλήρη αντιολισθητική επένδυση για την έδραση επί κρυστάλλινης επιφάνειας χωρίς ανάγκη διάτρησης.

- Ασύρματο Σύστημα (2 σετ): Δύο (2) ψηφιακοί πομποί χειρός μπάντας UHF (εύρος 470 – 694 MHz). Να περιλαμβάνονται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και διπλή επιτραπέζια βάση φόρτισης (Docking Station).

- Ηχεία Τοίχου (4 τμχ): Επαγγελματικά ηχεία 2 δρόμων (Woofer 5.25" ή 6"), ισχύος τουλάχιστον 40W το καθένα. Να διαθέτουν ενσωματωμένο μετασχηματιστή προσαρμογής για λειτουργία σε γραμμή 100V και τις αντίστοιχες ρυθμιζόμενες βάσεις στήριξης.

- Αναλώσιμα: Σετ τεσσάρων (4) προστατευτικών σφουγγαριών (windscreens) συμβατών με τα ανωτέρω μικρόφωνα.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

- Οδεύσεις Καλωδίων: Για τις οριζόντιες οδεύσεις επί του δαπέδου, θα χρησιμοποιηθούν ημικυκλικά κανάλια αλουμινίου βαρέος τύπου. Για τις κάθετες οδεύσεις προς τα ηχεία, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά κανάλια (PVC) αυτοσβενόμενα.

- Στερέωση: Όλα τα κανάλια θα στερεωθούν με βίδες/ούπα για τη διασφάλιση της μακροζωίας της εγκατάστασης.

- Καλωδίωση: Τα καλώδια των ηχείων θα είναι διατομής τουλάχιστον 2 x 1.5mm² (κατάλληλα για 100V) και τα καλώδια των μικροφώνων θα είναι θωρακισμένα (shielded) τύπου balanced.

- Εκπαίδευση: Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει πλήρη παραμετροποίηση, επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

- Εγγύηση & Τεχνική Υποστήριξη: Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών για το σύνολο του εξοπλισμού και της εγκατάστασης. Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ειδοποίησή του.

- Τεχνικά Φυλλάδια: Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με την προσφορά του πλήρη τεχνικά φυλλάδια (Data Sheets) των προτεινόμενων υλικών.

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται και επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις στην κοστολόγησή του.

- Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένους τεχνίτες οι οποίοι θα κατέχουν την ελάχιστη απαιτούμενη άδεια ηλεκτρολογικών εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου.

- Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται με επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε να μην προκύπτουν ρύποι από τις εργασίες που εκτελεί.

- Οι εργασίες θα εκτελούνται με ασφαλή τρόπο τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκόμενων στους χώρους του κτηρίου και των διερχομένων.

- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος έχει την υποχρεώσει να τις αποκαταστήσει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν δύναται να παρακαμφθεί, θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις και αφού πάρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών, καθώς και όποιου αποτελέσματος προκύψει από αυτά.

- Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου.

- Σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες πριν από την κατάθεση  της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων.

- Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη.

- Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

- Στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του αναδόχου περιλαμβάνεται η απομάκρυνση όλων των προστατευτικών υλικών που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των εργασιών (χαρτοταινίες, νάιλον κ.α.).

- Συνολικά ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής του Πρακτικού Αγοράς..

- Οι ώρες που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με  Τεχνική Υπηρεσία, για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και να επιλύονται οι όποιες παρατηρήσεις εγκαίρως.

- Θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και κατ’ επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών.

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. Επίσης να δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Κάθε υλικό/εργασία υπόκειται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

- Όλες οι εργασίες θα γίνουν συμφώνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και με την καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου έχει κάθε δικαίωμα να επεμβαίνει ή και να σταματήσει την πρόοδο των εργασιών εφόσον κατά την κρίση της δεν τηρούνται οι παρόντες όροι και ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται.

- Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι προς άμεση χρήση.

- Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι παραπάνω εργασίες, είτε αναφέρονται είτε όχι, προκειμένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των διαστάσεων-αποστάσεων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη σωστή εγκατάσταση όλων των στοιχείων. Θα πρέπει να παραλάβουν ‘Βεβαίωση Επίσκεψης' από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου την οποία πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους, επι ποινή αποκλεισμού. Οι προτεινόμενες ώρες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων είναι 9.00 -11.00.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στη παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες εργασίες/υλικά για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

- Ο μειοδότης θα προκύψει από το σύνολο της προσφοράς για την προμήθεια και την εργασία τοποθέτησης του νέου συστήματος.