ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Απολυμαντικό με καθαριστικές ιδιότητες, κατάλληλο για χρήση µε αναισθησιολογικό εξοπλισμό καθώς και χειρουργικά εργαλεία.

- Να διατίθεται σε συμπυκνωμένη μορφή ευδιάλυτων κόκκων για δυνατότητα παραγωγής διαφόρων ποσοτήτων διαλυμάτων.

- Χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες και άλατα αμμωνίου.

- Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων (gram+ και gram-) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561, ζυμομυκήτων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562, ιών με και χωρίς περίβλημα (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro Polio) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 14476 και ΕΝ 17111, μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563 και σπόρων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 17126.

- Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να µην υπερβαίνει τα 15 -30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

- Να είναι πιστοποιημένο από τους κατασκευαστές εργαλείων και να κατατεθούν επίσημα πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές (επί ποινή απόρριψης).

- Να διαλύεται σε νερό θερμοκρασίας δωματίου και να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής του ενδοσκοπικού εξοπλισμού όπως σιλικόνη, πλαστικό, αλουμίνιο, καθώς και ανοξείδωτο χάλυβα.

- Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητας του έτοιμου διαλύματος με δείκτες του ιδίου κατασκευαστή.

- Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους (επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεση τους) τα εξής δικαιολογητικά: το τεχνικό φυλλάδιο του είδους (Αγγλικό και Ελληνικό), αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN, αντίγραφο της εν ισχύ σήμανσης CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό, αντίγραφο της καταχώρησης του σκευάσματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του ΕΟΦ, τα εν ισχύ πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 13485 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα/διακινητή του είδους καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.