Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως πρώτης γενιάς

Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC,η οποία να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.Να φέρει σωλήνα και cuff από PVC καθώς επίσης και  επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας. Να διαθέτει σωλήνα πλήρωση του cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού. Να είναι διαθέσιμη σε μεγέθη 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0  και 5.0.

Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως  πρώτης γενιάς με σύστημα ελέγχου της πληρότητας του cuff

Λαρυγγικές μάσκες μιας χρήσεως με cuff από σιλικόνη, το οποίο να φέρει επιγλωττιδικές μπάρες. Να είναι αποστειρωμένες, Latex-free, με ειδικό σύστημα ελέγχου της πληρότητας του cuff με οπτική ένδειξη με διαγραμμίσεις. Ο σωλήνας πλήρωσης του cuff να είναι ανεξάρτητος του αεραγωγού. Να διατίθεται σε μεγέθη 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0  και 5.0.

Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως δεύτερης γενιάς

Λαρυγγική μάσκα μίας  χρήσεως από PVC με γωνίωση περίπου 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση. Να διαθέτει διαφανή  σωλήνα, που  να  μην  κάμπεται  κατά  την είσοδό του και με cuff που να μην προκαλεί τραυματισμό στη τοποθέτηση. Να αναγράφεται το νούμερο της LMA καθώς και ο όγκος του αέρα πλήρωσης του cuff. To Cuff να είναι διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0  και 5.0.